# پیوست الزامات HSE

## موضوع: کنترل و کاهش ریسک اشتعال تانکرهای حمل گازی

### 1. هدف (Objective)

کاهش احتمال وقوع حریق و انفجار تانکرهای حمل گاز در مراحل بارگیری، حمل، تخلیه و توقف موقت از طریق استقرار الزامات پیشگیرانه، کنترلی و پایشی مطابق استانداردهای بین‌المللی.

### 2. مراجع و استانداردهای الزام‌آور

الزامات این پیوست بر اساس آخرین ویرایش استانداردهای زیر تدوین شده و رعایت آنها برای پیمانکار الزامی است:

- NFPA

  - NFPA 58 (Liquefied Petroleum Gas Code)

  - NFPA 385 (Tank Vehicles for Flammable Liquids)

  - NFPA 30 (Flammable and Combustible Liquids Code)

- ADR
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

- ISO

  - ISO 45001 (Occupational Health & Safety)

  - ISO 39001 (Road Traffic Safety)

  - ISO 14001 (Environmental Management)

- API

  - API RP 2003 (Protection Against Ignitions from Static, Lightning & Stray Currents)

- OSHA
(Hazardous Materials & Process Safety Requirements)

# 3. الزامات فنی تانکر و تجهیزات

### 3.1 الزامات طراحی و ایمنی تانکر

پیمانکار مکلف است:

- تانکر دارای گواهی بازرسی فنی معتبر سالانه باشد.

- سیستم Earth & Bonding جهت تخلیه الکتریسیته ساکن فعال و تست‌شده داشته باشد.

- شیر اطمینان (Relief Valve) دارای پلاک و تست معتبر باشد.

- سیستم Emergency Shut-off Valve فعال باشد.

- نصب Flame Arrestor در صورت نیاز فرایندی الزامی است.

- سیستم GPS و پایش سرعت فعال باشد.

- تجهیز به Fire Extinguisher متناسب با کلاس حریق (حداقل 2 عدد 12kg پودر خشک).

- عدم نصب هرگونه تجهیزات اضافی  سرمایشی و برودتی ( انواع کولر گازی اسپلیت ) بر روی تانکر

- عدم نصب یا همراه انواع موتور برق بنزینی ،گازوئیلی ، خانگی ، مسافرتی .. بر روی تانکرهای حمل بار

### 3.2 بازرسی‌های اجباری

- بازرسی فنی کامل هر 6 ماه

- تست نشتی (Leak Test) پیش از هر بارگیری

- چک لیست Pre-Trip Inspection مستند قبل از هر سفر

# 4. الزامات عملیاتی

### 4.1 بارگیری

- اتصال اجباری سیستم ارت پیش از شروع بارگیری

- ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در محدوده Zone بندی شده

- اجرای Gas Test پیش از عملیات

- حضور ناظر HSE در محل بارگیری

### 4.2 حمل جاده‌ای

- رعایت سرعت مجاز حداکثر 80 km/h یا کمتر بر اساس ریسک مسیر

- ممنوعیت توقف در مناطق پرریسک یا پرتردد

- استقرار سیستم Fatigue Management برای رانندگان

- اجرای Journey Management Plan (JMP)

### 4.3 تخلیه

- کنترل مجدد اتصال ارت

- تست نشتی پس از تخلیه

- استقرار تجهیزات اطفاء حریق در شعاع عملیاتی

# 5. الزامات منابع انسانی

- رانندگان دارای گواهینامه ویژه حمل مواد خطرناک

- گذراندن دوره‌های:

  - HAZMAT

  - Fire Fighting مقدماتی

  - Defensive Driving

  - Emergency Response

- ارزیابی سلامت سالانه (Medical Fitness)

# 6. الزامات مدیریت ریسک

پیمانکار موظف است:

- برای عملیات حمل گاز، Risk Assessment مدون ارائه دهد.

- ماتریس ریسک مبتنی بر احتمال × پیامد تهیه و سالانه بازنگری شود.

- سناریوهای Worst Case (BLEVE, Pool Fire, Jet Fire) تحلیل شوند.

- مانور اضطراری حداقل سالی یکبار برگزار گردد.

# 7. نظام پایش و گزارش‌دهی به کمیته ریسک

### 7.1 گزارش‌های دوره‌ای

پیمانکار موظف است:

- گزارش ماهانه Near Miss

- گزارش فصلی شاخص‌های ایمنی

- گزارش سالانه عملکرد HSE

را به واحد HSE کارفرما ارائه نماید.

### 7.2 شاخص‌های کلیدی پایش (KPI)

- LTIFR

- TRIR

- تعداد نشت‌ها

- تعداد تخلفات سرعت

- درصد تکمیل آموزش‌ها

- نتایج بازرسی‌های فنی